|  | PROGRAMA DE AGUA POTABLE | Versión: 01 Código : Página : |
| --- | --- | --- |

PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Empresa: Ansa

Versión: 1.0

Fecha de elaboración: 03/06/2025

Responsable: Aprendices del Sena Michel Quinchoa, Saray Pérez, Lisbeth Fuentes.

1. Objetivo

Garantizar la calidad del agua utilizada en los procesos de producción, limpieza, preparación de alimentos, lavado de utensilios y consumo humano, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa sanitaria vigente y asegurando la inocuidad del producto fina

2. Alcance

Aplica a todas las áreas donde se utiliza agua dentro de la empresa: planta de producción, áreas de lavado, servicios sanitarios, cocina, sistema de almacenamiento, y puntos de consumo humano.

3. Fundamento legal y normativo

- Decreto 1575 de 2007 – Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Colombia).

- Resolución 2115 de 2007 – Parámetros de calidad del agua potable.

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) – Codex Alimentarías / Decreto 3075 de 1997.

- Manual de saneamiento básico – INVIMA.

4. Fuentes y almacenamiento de agua

Origen del agua: El agua potable de Cúcuta proviene principalmente de los ríos Pamplonita y Zulia. Estos ríos, ubicados en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental de Colombia, son las fuentes principales de abastecimiento para las plantas de tratamiento de agua de la ciudad. Aguas Kpital gestiona el sistema de acueducto y trata el agua de estos ríos en las plantas de Pórtico y El Carmen de Tonchala .

Sistema de almacenamiento: Tanques con tapa

|  | PROGRAMA DE AGUA POTABLE | Versión: 01 Código : Página : |
| --- | --- | --- |

Frecuencia de limpieza de tanques: Cada 6 meses o según necesidad detectada.

5. Uso del agua en la empresa

| Áreas | Uso del agua |
| --- | --- |
| Producción | Preparación de alimentos, diluciones, lavado de frutas y verdura |
| Servicios sanitario | Higiene personal, lavado de mano |
| Limpieza | Lavado de utensilios, equipos, pisos y paredes |

6. Control de calidad del agua

6.1. Parámetros a controlar

| Tipo de análisis | Frecuencia | Parámetros | Método |
| --- | --- | --- | --- |
| Físico-químico | Semestral | pH, turbidez, cloro residual, color, sabor | Laboratorio externo |
| Microbiológico | Mensual | Coliformes totales, E. coli | Laboratorio externo o interno validado |
| Cloro residual libre | Diario | ≥ 0.5 mg/L en punto de uso | Kit colorimétrico |

7. Registro y seguimiento

Formatos utilizados:

- Registro diario de cloro residual.

- Registro de limpieza de tanques.

- Resultados de análisis de laboratorio.

- Conservación de registros: Mínimo 1 año, en archivo físico o digital.

|  | PROGRAMA DE AGUA POTABLE | Versión: 01 Código : Página : |
| --- | --- | --- |

8. Acciones correctivas

| Evento | Acción |
| --- | --- |
| Agua con presencia de coliformes | Detener uso, notificar a autoridad sanitaria, realizar desinfección y analizar |
| Bajo nivel de cloro residual | Aumentar dosificación, revisar sistema de dosificación |
| Sabor u olor anormal | Inspeccionar origen, tanques, notificar y cambiar fuente si es necesario |
| Fugas o fallas en grifería o tuberías | Reparar de inmediato y registrar la acción tomada. |
| Todas las acciones se deben registrar y conservar como evidencia. |  |

9. Capacitación

La empresa capacita al personal involucrado en el manejo, control y monitoreo del agua potable, con el fin de asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Frecuencia: Al menos una vez al año o cuando se incorpore nuevo personal.

Temas clave:

- Importancia del agua potable en la inocuidad alimentaria.

- Parámetros de calidad del agua.

- Procedimientos para el control de cloro residual.

- Buenas prácticas en el uso del agua en procesos y limpieza.

- Medidas ante hallazgos o no conformidades.

Responsable: Coordinador de Calidad o persona encargada del sistema de inocuidad.

Evidencias: Listas de asistencia, registros fotográficos y evaluaciones cortas al personal.

10. Evaluación y mejora

El programa será revisado y evaluado periódicamente para verificar su eficacia y proponer mejoras.

Frecuencia de revisión: Anual o ante hallazgos importantes en auditorías o análisis de agua.

|  | PROGRAMA DE AGUA POTABLE | Versión: 01 Código : Página : |
| --- | --- | --- |

Indicadores de evaluación:

- Cumplimiento del monitoreo de cloro residual.

- Resultados de análisis microbiológicos y físico-químicos.

- Aplicación de acciones correctivas cuando se presentan desviaciones.

- Participación y comprensión del personal en las capacitaciones.

Acciones de mejora:

  - Actualización del programa según cambios normativos o condiciones internas.

  - Inclusión de nuevos métodos de control si se requiere.

  - Refuerzo en capacitación si se detectan fallas de comprensión o ejecución.

El programa será revisado anualmente para evaluar su eficacia y realizar mejoras continuas. Se incluirán auditorías internas y seguimiento de indicadores.